| # Ad Mooldijk # Universiteit Utrecht | # Een gloeilamp op wisselstroom blijkt ietsje in sterkte te fluctueren met een frequentie van 100 Hz. Bij lage frequenties zie je de lamp ook aan en uit gaan. Aardiger is dat bij 1 Hz in het spanning-stroom-diagram een hysterese-effect zichtbaar is, dat ook goed te modelleren is. |
| --- | --- |

# Hysterese in een gloeilamp

### Het verschijnsel

Neem een toongenerator die voldoende vermogen levert en voldoende topspanning (rond 8 V).

Neem een lampje van 6V; 0,45W en sluit dat in serie met een weerstand van 1,0Ω aan op de toongenerator.

Meet de spanning over het lampje en meet tevens de stroomsterkte door het lampje via de spanning over de weerstand (met een meetversterker die 100x versterkt bijvoorbeeld).

Als je dit aansluit en daarna met een frequentie van rond 1 Hz bekijkt, zie je het lampje aan en uit gaan. Niet echt spectaculair.

Als je echter de spanning en de stroom met een computer meet en daarbij de spanning uitzet tegen de stroomsterkte, dan zie je iets merkwaardigs! De grafiek van spanning als functie van de stroom loopt bij het toenemen van de spanning anders dan bij het afnemen. Hoe de grafiek loopt is afhankelijk van de voorgeschiedenis, net als bij magnetiseren!

Het blijkt echter ook nog af te hangen van de frequentie hoe dit diagram er precies uitziet!

Bij 0,01 Hz is er sprake van slechts een enkele lijn. Bij 50 Hz is ook sprake van een enkele lijn. Het hysterese-effect is goed zichtbaar zo tussen 0,1 Hz en 10 Hz.

### Theoretische uitwerking:

Een verklaring voor dit fenomeen moet gezocht worden in de opwarming en afkoeling van de gloeidraad, die blijkbaar rond de 1 Hz zorgt dat de temperatuur van de gloeidraad bij opwarmen en bij afkoelen achterloopt bij de spanning.We gaan kijken of we dit fenomeen kunnen modelleren en of dit model dan het waargenomen effect kan nabootsen.

Het vermogen dat de gloeidraad opwarmt is te berekenen met . De spanning varieert als een sinusfunctie van de tijd. De bijbehorende stroomsterkte is te berekenen met  . R is de weerstand die afhankelijk is van de temperatuur. In Binas is een temperatuurscoëfficiënt α voor de weerstand te vinden en we kunnen de weerstand RT dan ook schrijven als  met R0 de weerstand bij kamertemperatuur.

Het vermogen van de warmte die de gloeidraad afstaat komt vooral van uitstraling van energie, nemen we aan. In een hete lamp zal ook wel sprake zijn van convectie, dat verwaarlozen we echter. We kunnen dat dan schrijven als . De instraling van de omgeving  moet dan nog bij het inkomend vermogen opgeteld worden.

Om berekeningen met uitstraling te kunnen maken, moeten we een schatting maken van het uitstralende oppervlak en ook weten hoe lang de wolfraam draad is en welke temperatuur deze krijgt. De gemiddelde gloeidraad is in een spiraal gewikkeld en daarna nog eens als spiraal opgevouwen! We maken daarom een paar aannames (zie ook Clauss, D (2001)). We gaan uit van een draad van 4 cm lengte, met een weerstand van R = 80 Ω bij een temperatuur van T = 2700 K (6 V; 0,45 W). Als de weerstandstemperatuurcoëfficiënt α = 4,9·10-3 gebruikt wordt, levert dat een weerstand bij kamertemperatuur (T0) op van R0= 5,6 Ω. Met behulp van de soortelijke weerstand  levert dit een straal op van de doorsnede van de draad van r=12·10-6 m. en een massa van de draad van m=0,3·10-6 kg. Voor de uitstraling gaan we uit van een effectieve lengte van de gloeidraad van 2 cm en een doorsnede van de spiraal van 2 mm. Dat levert een stralend oppervlak op van A=63·10-9 m2.

figuur 1. Diagram bij 0,1 Hz)

figuur 2: Diagram bij 10 Hz

#### Modellen

De bij elkaar gezochte gegevens en relaties kunnen in een model gezet worden. Bij gebruik van een grafische modelomgeving als powersim, levert dat een schijnbaar ingewikkeld plaatje op. Bij nadere bestudering valt dat wel mee. De ruitjes stellen constanten voor, achter de rondjes schuilen de relaties die hierboven behandeld zijn. De rechthoek is de warmte in de gloeidraad waar energie bijkomt door de stroom en energie uitgestraald wordt. In de modelomgeving van IP-Coach zijn de relaties tussen de grootheden minder goed zichtbaar. De tijdstap is bij coach wel zichtbaar en het is relatief eenvoudig om een opgemeten diagram  en een modeldiagram met elkaar te vergelijken.

Het model levert diagrammen die er hetzelfde uitzien als de diagrammen van de metingen. De verschillen die optreden van 0,1 Hz naar 10 Hz treden ook netjes bij de modellen op! De diagrammen van meting en model overlappen niet geheel in IP-Coach, wat waarschijnlijk te wijten is aan tweede orde temperatuurafhankelijkheid van de weerstand en het niet precies kloppen van aannames over de gloeidraad. De overeenkomst in gedrag is echter frappant. Het verschijnsel leent zich goed voor een praktische opdracht, zeker als de leerlingen modelleren gehad hebben.

model in coach

#### Nadere verfijning van het model.

Bestudering van de literatuur (Prasad B (1978), Menon, V (1999)) geeft aan dat de weerstand zich bij grotere temperaturen niet meer gedraagt zoals in de middelbare schoolstof wordt gesuggereerd. Er komen tweede- en derdegraads termen bij die niet meer verwaarloosbaar zijn 
. 
De temperatuurafhankelijk van de weerstand van wolfraam wordt ook goed benaderd door . De laatste benadering is in een uitgebreider model gebruikt.

De uitstraling van de gloeidraad blijkt zich ook iets anders te gedragen. Ten eerste is de gloeidraad niet te beschouwen als een zwarte straler. De mate waarin de gloeidraad zich als zwarte straler gedraagt blijkt temperatuurafhankelijk te zijn. Verder zal bij hogere temperaturen toch sprake zijn van wat gasvulling die convectie veroorzaakt. Volgens de literatuur zou de emissiecoëfficiënt ruwweg evenredig met de temperatuur moeten zijn voor een vacuümlamp, terwijl een gasgevulde lamp (met verwaarlozen van convectieverliezen) een constante coëfficiënt zou opleveren.

Door in het gebruikte model niet uit te gaan van een constante emissiecoëfficiënt voor de uitstraling maar de emissiecoëfficiënt met de wortel uit de temperatuur te laten toenemen, blijkt het model verassend goed de gemeten afhankelijkheid en hysterese te tonen bij de verschillende frequenties. Voor een goede aansluiting is per frequentie enige aanpassing van de starttemperatuur nodig omdat anders het model met een verkeerde temperatuur begint, terwijl de meting vaak gedaan is als de schakeling al even werkt. Alleen als de meting bij 10 Hz vergeleken wordt met het model, dan is een minimale aanpassing van de gebruikte weerstand nodig van 2% om een goede fit te krijgen.

figuur 3: meting en extra model bij 1 Hz

#### Conclusie

Een meting bij lage frequenties levert een hysteresegedrag op, wat zichtbaar te maken is met een computer (of storagescoop). Dit hysteresegedrag is goed te modelleren met op het vwo bekende formules. Als tweede orde effecten in het model ingebracht worden, is de overeenkomst tussen theorie en experiment zelfs frappant te noemen!

#### Literatuur en verwijzingen:

Het programma Powersim vindt u met lesmateriaal op http://www.cdbeta.uu.nl/model

Informatie over het programma Coach op http://www.cma.science.uva.nl/indexnl.html

De gedane metingen, de modellen in Coach en Powersim vindt u op de NVOX-site

Claus, D. A., R. M. Ralich, et al. (2001). Hysteresis in a light bulb:

connecting electricity and thermodynamics  with simple experiments and simulations. European Journal op Physics 22: 385 - 394.

Menon, V. J. and D. C. Agrawal (1999). Switching time of a 100 watt bulb. Physics Education 34(1): 34 - 36.

Prasad, B. S. N. and R. Mascarenhas (1978). A laboratory experiment on the application of Stefn's law to tungsten filament electric lamps. American Journal of Physics 46(4): 420 - 423