## Een gloeilampje anders bekeken

Ad Mooldijk, Universiteit Utrecht

### Inleiding

Als je een lampje op een toongenerator aansluit en bij een frequentie van rond 1 Hz bekijkt, zie je het lampje aan en uit gaan. Niet echt spectaculair. Als je echter de spanning over het lampje en de stroomsterkte door het lampje meet en daarbij de spanning uitzet tegen de stroomsterkte, dan zie je iets merkwaardigs! De grafiek van spanning als functie van de stroom loopt bij het toenemen van de spanning anders dan bij het afnemen. Hoe de grafiek loopt is afhankelijk van de voorgeschiedenis.

figuur 1. Diagram bij 1,0 Hz)

Dit verschijnsel ga je verder onderzoeken. Je kunt kijken in hoeverre dit verschijnsel bij verschillende frequenties optreedt en dit gedrag verklaren vanuit de theorie. Je kunt ook het opwarmen en afkoelen van de gloeilamp in een model stoppen en zo proberen dit effect in een model na te bootsen. Dit artikel draagt wat materiaal aan om je bij je zoektocht op weg te helpen.

Opstelling

figuur 2. Schakelschema

Nodig:

Toongenerator met voldoende vermogen (1 W) en topspanning (ongeveer 8 V).

Lampje (6V; 0,45W)

Weerstand van 1,0Ω

Meetversterker, snoeren, computer met Coachlab en IP-Coach of gelijkwaardig materiaal en software.

.

Hiernaast zie je het schakelschema van de opstelling. De spanning over de weerstand van 1Ω is een maat voor de stroomsterkte. Je kunt uitrekenen dat de maximale stroomsterkte in de buurt van de 0,1 A zal zitten. Bij gebruik van de coachlab van Coach kun je de spanning dan beter met een meetversterker een factor 100 versterken om een zo groot mogelijk meetbereik te hebben. Met een formule kun je dan direct de stroomsterkte laten uitrekenen en in diagram zetten. IP-Coach kan dan direct de gewenste diagrammen laten zien. Als alles goed is ingesteld, zijn snel bij verschillende frequenties een aantal metingen te doen

### Theoretische uitwerking:

Een verklaring voor dit fenomeen moet gezocht worden in de opwarming en afkoeling van de gloeidraad, die blijkbaar rond de 1 Hz zorgt dat de temperatuur van de gloeidraad bij opwarmen en bij afkoelen achterloopt bij het toe- en afnemen van de spanning.

Het vermogen dat de gloeidraad opwarmt is te berekenen met

.

De spanning U varieert als een sinusfunctie van de tijd. De bijbehorende stroomsterkte is te berekenen met

.

R is de weerstand die afhankelijk is van de temperatuur. In Binas is een temperatuurscoëfficiënt α voor de weerstand te vinden en we kunnen de weerstand RT dan ook schrijven als

met R0 de weerstand bij kamertemperatuur.

Het vermogen van de warmte die de gloeidraad afstaat komt vooral van uitstraling van energie, We nemen aan dat de gloeidraad zich gedraagt als en zwarte straler. In een hete lamp zal ook wel sprake zijn van convectie, dat verwaarlozen we echter. We kunnen dat dan schrijven als

.

De instraling van de omgeving

moet dan nog bij het inkomend vermogen opgeteld worden.

Met behulp van deze gegevens moet je in staat zijn om een verantwoorde uitleg te geven bij het fenomeen. Je moet ook kunnen vertellen waarom je het effect bij 0,01 Hz of bij 50 Hz niet ziet.

### Aannames over de gloeidraad en andere praktische gegevens

Om berekeningen met uitstraling te kunnen maken, moeten we een schatting maken van het uitstralende oppervlak en ook weten hoe lang de wolfraam draad is en welke temperatuur deze krijgt. De gemiddelde gloeidraad is in een spiraal gewikkeld en daarna nog eens als spiraal opgevouwen! We maken daarom een paar aannames.

- We gaan uit van een draad van 4 cm lengte, met een weerstand van R = 80 Ω bij een temperatuur van T = 2700 K (6 V; 0,45 W). Als de weerstandstemperatuurcoëfficiënt 
α = 4,9·10-3 gebruikt wordt, levert dat een weerstand bij kamertemperatuur (T0) op van
R0 = 5,6 Ω.

- Met behulp van de soortelijke weerstand  levert dit een straal op van de doorsnede van de draad van r =12·10-6 m. en een massa van de draad van m =0,3·10-6 kg.

- Voor de uitstraling gaan we uit van een effectieve lengte van de gloeidraad van 2 cm en een doorsnede van de spiraal van 2 mm. Dat levert een stralend oppervlak op van 
A =63·10-9 m2.

- σ is de constante van Bolzmann en te vinden in Binas.

### Mogelijke aanpak

- Start met het opbouwen van de opstelling, het waarnemen van het verschijnsel en het vastleggen van de spanning-stroomdiagrammen bij verschillende frequenties.

- Leg met behulp van de theorie uit wat er precies gebeurt. Zorg dat je dat ook goed begrijpt!

- Leg ook de verschillen uit die je bij de verschillende frequenties ziet!

- Modelleer de theorie in een modelleerprogramma als powersim of IP-Coach.

- Kijk of het model hetzelfde gedrag vertoont als je bij de metingen hebt gezien.

- Probeer eventueel het model te verfijnen door je af te vragen waar het model mogelijk in gebreke blijft.