Hysterese in een gloeilamp

Ad Mooldijk

Universiteit Utrecht

[begin lead]

Een gloeilamp op wisselstroom blijkt ietsje in sterkte te fluctueren bij een frequentie van 100 Hz. Bij lage frequenties zie je de lamp ook aan en uit gaan. Verrassender is dat bij frequenties tussen 0,1 Hz en 10 Hz in het spanning-stroom-diagram een hysterese-effect zichtbaar is, dat afhankelijk is van de frequentie. Leerlingen komen normaal weinig in aanraking met periodieke verschijnselen die afhangen van de voorgeschiedenis. Omdat dit verschijnsel goed is te meten, vanuit de theorie goed te begrijpen is en ook eenvoudig te modelleren, leent het zich prima voor een onderwijsleergesprek over warmteopname en –afgifte of een praktische opdracht in de bovenbouw vwo.

[einde lead]

Het verschijnsel

[hierbij figuur nr 1, schakelschema.gif plaatsen: Figuur 1. Schakelschema.]

Sluit een lampje in serie met een weerstand van 1,0Ω aan op een toongenerator. Bij een frequentie van rond 1 Hz zie je het lampje dan aan en uit gaan. Niet echt spectaculair.

Als je echter de spanning over het lampje meet en de stroomsterkte door het lampje via de spanning over de weerstand en daarbij de spanning uitzet tegen de stroomsterkte, dan zie je iets merkwaardigs!

[hierbij figuur nr 2 plaatsen, grafiek gemeten 10 Hz: Figuur 2. Diagram bij 10 Hz.]

De grafiek van spanning als functie van de stroom loopt bij het toenemen van de spanning anders dan bij het afnemen. Hoe de grafiek loopt is afhankelijk van de voorgeschiedenis, een hysterese-effect.

Het blijkt echter ook nog af te hangen van de frequentie hoe dit diagram er precies uitziet! Bij 0,01 Hz is er sprake van slechts een enkele lijn en is geen hysterese zichtbaar. Bij 50 Hz is ook sprake van een enkele lijn. Het hysterese-effect is goed zichtbaar zo tussen 0,1 Hz en 10 Hz.

Theoretische uitwerking

Een verklaring voor dit fenomeen moet gezocht worden in de opwarming en afkoeling van de gloeidraad, die blijkbaar rond de 1 Hz zorgt dat de temperatuur van de gloeidraad bij opwarmen en bij afkoelen achterloopt bij het toe- en afnemen van de spanning.

Het vermogen dat de gloeidraad opwarmt is te berekenen met Pin= UI. De spanning varieert als een sinusfunctie van de tijd. De bijbehorende stroomsterkte is te berekenen met  I = U/R.

R is de weerstand die afhankelijk is van de temperatuur. In Binas is een temperatuurscoëfficiënt α voor de weerstand te vinden. We kunnen de weerstand RT dan ook schrijven als:

RT = R0(1+(T-T0)

Daarin is R0 de weerstand bij kamertemperatuur.

Het vermogen van de warmte die de gloeidraad afstaat komt vooral van uitstraling van energie, nemen we aan. In een hete lamp zal ook sprake zijn van convectie, dat wordt echter verwaarloosd. Voor de uitstraling geldt dan  Puit=AT04. De instraling van de omgeving  P=AT04 moet dan nog bij het inkomend vermogen worden opgeteld.

Om berekeningen met uitstraling te kunnen maken moet een schatting worden gemaakt van het uitstralende oppervlak, van de lengte van de wolfraamdraad en zijn temperatuur. De gemiddelde gloeidraad is in een spiraal gewikkeld en daarna nog eens als spiraal opgevouwen! Een paar aannames zijn daarom nodig (Claus, Ralich et al., 2001). Ga uit van een draad van 4 cm lengte, met een weerstand van R = 80 Ω bij een temperatuur van T = 2700 K (6 V; 0,45 W). Als de weerstandstemperatuurcoëfficiënt α = 4,9·10-3 wordt gebruikt, levert dat een weerstand bij kamertemperatuur (T0) op van R0= 5,6 Ω. Met behulp van de soortelijke weerstand  R=l/A levert dit een straal op van de doorsnede van de draad van r = 12·10-6 m. en een massa van de draad van m = 0,3·10-6 kg. Beschouw voor de uitstraling de de gloeidraad als een cilinder. Ga uit van een effectieve lengte van de gloeidraad van 2 cm en een doorsnede van de spiraal-cilinder van 2 mm. Dat levert een stralend oppervlak op van A = 63·10-9 m2.

Van theorie naar model

[hierbij figuur 3, powsimmodel: Figuur 3. Een Powersimmodel.]

De bij elkaar gezochte gegevens en relaties kunnen in een model worden gezet  Bij gebruik van een grafische modelomgeving als Powersim levert dat een schijnbaar ingewikkeld plaatje op. Bij nadere bestudering valt dat wel mee. De ruitjes stellen constanten voor, achter de rondjes schuilen de relaties die hierboven behandeld zijn. De rechthoek is de warmte in de gloeidraad waar energie bijkomt door de stroom en energie wordt uitgestraald.

[hierbij figuur 4, model coach en ook figuur 5, startwaarden coach: Figuur 4. Model in Coach. en Figuur 5. Startwaarden in Coach.]

In de modelomgeving van Coach5 zijn de relaties tussen de grootheden minder goed zichtbaar. De tijdstap is bij Coach wel zichtbaar en het is relatief eenvoudig om een opgemeten diagram  en een modeldiagram met elkaar te vergelijken.

Het model levert diagrammen die lijken op de diagrammen van de metingen. De verschillen die optreden van 0,1 Hz naar 10 Hz treden ook netjes bij de modellen op! De diagrammen van meting en model overlappen niet geheel in Coach5, wat waarschijnlijk te wijten is aan tweede-orde-temperatuurafhankelijkheid van de weerstand en het niet precies kloppen van aannames over de gloeidraad. De overeenkomst in gedrag is echter frappant. Het verschijnsel leent zich goed voor een praktische opdracht, zeker als de leerlingen modelleren gehad hebben.

Nadere verfijning van het model

Bestudering van de literatuur (Menon & Agrawal, 1999) geeft aan dat de weerstand zich bij grotere temperaturen niet meer gedraagt zoals in de middelbare schoolstof wordt gesuggereerd. Het Handbook of chemistry and physics (Weast, 1978) geeft een temperatuurafhankelijk van de weerstand van wolfraam die goed wordt benaderd door R=R273(T/273)1,2. Deze benadering is in een uitgebreider model gebruikt.

De warmteafgifte van de gloeidraad gedraagt zich ook anders dan eerst is aangenomen. [hierbij figuur 6, model_extra_een_hertz: Figuur 6. Meting en uitgebreid model bij 1 Hz.]

Ten eerste is de gloeidraad niet te beschouwen als een zwarte straler. De mate waarin de gloeidraad zich als zwarte straler gedraagt blijkt temperatuurafhankelijk te zijn. Verder zal bij hogere temperaturen toch sprake zijn van wat gasvulling die convectie veroorzaakt. Volgens de literatuur (Prasad and Mascarenhas, 1978) zou de emissiecoëfficiënt ruwweg evenredig met de temperatuur moeten zijn voor een vacuümlamp, terwijl een gasgevulde lamp (met verwaarlozen van convectieverliezen) een constante coëfficiënt zou opleveren.

Door in het gebruikte model niet uit te gaan van een constante emissiecoëfficiënt voor de uitstraling, maar de emissiecoëfficiënt met de wortel uit de temperatuur te laten toenemen, blijkt het model verassend goed de gemeten afhankelijkheid en hysterese te tonen bij de verschillende frequenties.

Voor een goede overeenkomst met de grafiek van de meting is per frequentie aanpassing van de starttemperatuur nodig omdat anders het model met een verkeerde temperatuur begint, terwijl de meting gedaan wordt als de schakeling al even werkt. Alleen als de meting bij 10 Hz vergeleken wordt met het model, dan is een minimale aanpassing van de gebruikte weerstand nodig van 2% om een goede fit te krijgen.

Conclusie

Een meting bij lage frequenties levert een hysteresegedrag op, dat zichtbaar is te maken met een computer (of storagescoop). Dit hysteresegedrag is goed te modelleren met op het vwo bekende formules. Als tweede-orde-effecten in het model ingebracht worden, is de overeenkomst tussen theorie en experiment zelfs frappant te noemen!

Sites

Het programma Powersim vindt u met lesmateriaal op http://www.cdbeta.uu.nl/model

Informatie over het programma Coach op http://www.cma.science.uva.nl/indexnl.html

De gedane metingen, de modellen in Coach5 en Powersim vindt u op de NVOX-site (http://www.nvon.nl/nvox.)

Literatuur

Claus, D. A., Ralich R. M. et al. (2001). Hysteresis in a light bulb: connecting electricity and thermodynamics  with simple experiments and simulations. European Journal of Physics, 22, 385-394.

Menon, V. J. & D. C. Agrawal (1999). Switching time of a 100 watt bulb. Physics Education, 34(1), 34-36.

Prasad, B. S. N. and R. Mascarenhas (1978). A laboratory experiment on the application of Stefan's law to tungsten filament electric lamps. American Journal of Physics, 46(4), 420-423.

Weast, R. C., Ed. (1978). CRC handbook of chemistry and physics : a ready-reference book of chemical and physical data. CRC Press, Cleveland Ohio.